УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Калининского сельского поселения

от 30.08.2023 г. № 60

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения муниципального                    образования Калининского сельского поселения

2023г.

п. Калининский

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения.                                                                                                                              2. Общие положения.                                                                                                                            3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства п. Калининский.                             3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса                     поселка Калининский.3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса п.Калининский.3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса поселка Калининского.

4. Схема водоснабжения и водоотведения поселка Калининский.

4.1. Схема системы холодного водоснабжения.                                                                                 4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.                                                                                                                                                4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.                                                                                     4.1.3. Структура водопотребления.

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.   4.1.5. Перспективная схема водоснабжения.

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения.6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения поселка Калининский

| Заказчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация поселка Калининский |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация поселка Калининский |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года№ 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Сроки реализации схемы водоснабжения и водоотведения | 2020 – 2030 годы |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на водоснабжение и водоотведение и обеспечения надёжного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории поселка Калининский. |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов;- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц поселка Калининский; - реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;- строительство централизованной сети водоотведения;- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий;- установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |

2. Общие положения

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения поселка Калининский — документ,                 содержащий  материалы по обоснованию эффективного и безопасного                      функционирования систем          водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в     области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности

1.2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и        водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее      экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии               технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в              соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого        потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей поселка Калининский  водоснабжением и водоотведением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения,              используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  поселка Калининский;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства поселка Калининский.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса поселка Калининский

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед. | 492 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед. | - |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 9,172 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 9,172 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 |
| 6 | Канализационные сети | км. | - |
| 7 | Газопроводные сети | км. | 13,2 |
| 8 | Электрические сети | км. | 8,7 |

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и

организациями жилищно-коммунального комплекса поселка Калининского

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | - |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 3 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | - |
| 5 | Объекты социально – бытового назначения | ед. | - |

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса поселка Калининский

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Калининское УКХ», | водоснабжение, водоотведение |
| 2 | районные электрические сети | электроснабжение |
| 3 | филиал ООО «Газпром газораспределения Владикавказ» в Моздокском районе | газоснабжение |

4. Схема водоснабжения и водоотведения поселка Калининский

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение поселка Калининский осуществляет МУП «Калининское УКХ» на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и  включает в себя:

- 2водозаборные скважины, производительностью 40 куб.м. в час и 120куб.м в час;

- 1 водонапорных башен;

- 9,172 км.водопроводных сетей, в том числе: 10,3 км. стальных труб; 0,5 км асбесто-цементных труб,  0,95 км. пластмассовых.

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 75-150 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,0– 1,7 м. К зоне централизованного холодного  водоснабжения относится вся территория поселка Калининский. Данные сети - собственность Администрации местного самоуправления Калининского  сельского поселения  и эксплуатируются на правах хозведения МУП «Калининское УКХ». Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2023 год составила 9,172 км.

В связи с тем, что на территории поселка Калининский в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса  водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения поселка Калининский.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне поселка Калининский исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 90 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт и у собственника сетей  - Администрации поселка Калининский ни у эксплуатирующей организации - МУП «Калининское УКХ» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей, канализации.

| № п/п | Наименование (модель, мощность) | Год ввода в эксплуатацию | Остаточная стоимость | Сведения о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №309 БИС | 1979г. | - | - |
| 2 | Насос в скважине 309 БИС ЭЦВ-8-40х60 | 2012г. | - | - |
| 3 | Павильон над скважиной 309 - БИС | 1979г. | - | - |
| 4 | Скважина № 81 | 2006г. | - | - |
| 5 | насос на скважине №81 ЭЦВ – 120х60 | 2006г. | - | - |
| 6 | Павильон над скважиной № 81 | 2006г. | - | - |
| 7 | Водопроводная башня | 1993г. | - | - |

4.1.3. Структура водопотребления

| №№ | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 234,6 | 271,2 | 281,70 | 214,27 |
| 2 | Объем воды используемой на собственные нужды | тыс.м3 | - | 271,2 | 281,3 | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 234,6 | - | 225,70 | 214,27 |
|  | Потери в сетях | тыс.м3 | 166831 | 203,4 | 271,19 | 145,92 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг: | тыс.м3 | 67849 | 67,80 | 64,11 | 64,87 |
|  | В том числе населению | тыс.м3 | - | 15,20 | 62,14 | 62,54 |
|  | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | 2,60 | 1,97 | 2,33 |
|  | Прочим потребителям | тыс.м3 | - | - | - | - |

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения  определяются  требуемые   расход

Воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления .Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселка Калининский  принято следующим:- планируемая жилая застройка     на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (куб.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| Холодное водоснабжение | 220 | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 230 |

4.1.4. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселка Калининский на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение поселка  организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста жилищного строительства. Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Запасы подземных вод в пределах поселка Калининский  по эксплуатируемому водоносному горизонту согласно заключению экспертной комиссии Северо-Кавказского филиала  ФГУ «ГКЗ» составляют 1558 куб.м. в сутки по категории С. Запасы утверждены  на 10-летний срок эксплуатации (до 2020г.). Калининское месторождение подземных вод по сложности гидрогеологических условий относится  ко 2-ой группе, а по степени изученности к группе «разведанных».

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны

санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения поселка Калининский планируется:- реконструировать существующие ВЗУ заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра ,обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;                                                                                                                                      - создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия по строительству и  реконструкции объектов водоснабжения в поселке Калининский в срок до 2033 года

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей | п. Калининский | 2027 | 8 млн.руб. |
| Итого |  | 2027 | 8 млн.руб. |

4.1.6. Сведения о

планируемых потерях питьевой воды.

| Наименование источника | Объем тыс.м3 | Объем среднесуточный м3//сут | Лимит по лицензии Год тыс.м3/сут/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Поднято | 568,52 | 1557,6 | 568\1557,6 |
| - Потери | 113,7 | 0,31 | 0,31 |

Сведения о

фактических потерях питьевой воды.

| Наименование источника | Объем тыс.м3 | Объем среднесуточный м3//сут | Лимит по лицензии Год тыс.м3/сут/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Поднято | 271,18 | 742,97 | 214,27\587,4 |
| - Потери | 203,481 | 0,55 | 0,38 |

    - Качество питьевой воды.

Очистка воды во всех населенных пунктах муниципального образования не осуществляется. В таблицах ниже представлены показатели проб воды из артезианских скважин. Проверка воды проводилась ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» на предмет соответствия существующих показателей нормативным.

Согласно всем микробиологическим показателям питьевая вода п. Калининский соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

    - Перспективный баланс водоснабжения.

      - Территориальный водный баланс подачи воды.

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

По распределению воды от скважин насосными станциями можно выделить 1 зону потребления в населенном пункте:

- п. Калининский

| № | Наименование статей затрат | Годовое потребление, тыс.м3/год | Средне.суточные, м3/сут. | Макс.суточные К=1,2, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Калининский | 281,3 | 781,39 | 781,39 |

      - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

В таблице ниже приведены данные о численности населения и расчетные данные об уровне потребления водных ресурсов на территории Калининского сельского поселения по состоянию на 2022 г.

Фактические данные о численности населения и нормы потребления холодной воды.

| Показатели |  | Ед.измерения | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (потребителей) |  |  |  |
| Всего |  | человек | 2204 |
| Малоэтажной застройки (менее 2 этажей) |  | человек | 2204 |
| Нормы потребления воды ХВС |  |  |  |
| Малоэтажной застройки (менее 2 этажей) | л/чел. в сутки |  | 40 |

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры поселка Калининский.                                                       2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.4. Улучшение экологической ситуации на территории поселка Калининский.5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,                  определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения

6.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс   расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:- проектно-изыскательские работы;- строительно-монтажные работы;- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;- приобретение материалов и оборудования;- пусконаладочные работы;- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.